¡Buenas tardes! Con gusto le apoyo con el mapeo de instancias AWS → Azure para el ambiente de instalación inicial de S/4HANA. Antes de la tabla, un par de puntos de contexto que vale la pena tener en cuenta:

- Azure certifica sus VMs para SAP HANA bajo la SAP Note 1928533 ("SAP Applications on Microsoft Azure: Supported Products and Azure VM types"), así que la recomendación final siempre debe validarse contra esa nota y el reporte de Quick Sizer del cliente.

- El ratio vCPU:RAM de las familias AWS R6i (8:1) coincide muy bien con la familia Esv5 de Azure, y el X1 (memoria muy alta, ~15:1) coincide con la familia Msv2/Mv3 (M-series).

## 1. Equivalencia de instancias

| AWS (origen) | vCPUs | RAM | Azure (equivalente recomendado) | vCPUs | RAM | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R6i.8xlarge | 32 | 256 GB | Standard_E32s_v5 (Esv5) | 32 | 256 GiB | Match casi exacto en vCPU/RAM. Certificada para SAP HANA/NetWeaver (Note 1928533). Sin storage local (diskless), ideal para HANA con discos administrados. |
| X1.16xlarge | 64 | ~976 GB (≈1 TB) | Standard_M64s_v2 (Msv2 Medium Memory) | 64 | 1024 GiB | Familia M certificada específicamente para SAP HANA in-memory. Si se busca procesador más nuevo (Sapphire Rapids), la alternativa es Standard_E64ds_v5 con perfil "High Memory" o revisar disponibilidad de Msv3 Medium Memory en la región (arranca típicamente en tamaños mayores, conviene confirmar SKU exacto disponible en la región destino). |

Si en algún escenario se requiere headroom adicional o crecimiento futuro, las alternativas de "siguiente escalón" serían:

- E48s_v5 / E64s_v5 (48 vCPU/384 GiB, 64 vCPU/512 GiB) — para crecimiento de la capa de aplicación.

- M128s_v2 o Mv3 High Memory — si el HANA de S/4 crece más allá de 1 TB.

## 2. Mapeo de discos (EBS → Azure Managed Disks)

| Función | AWS (EBS) | Tamaño | Azure (Managed Disk) | Recomendación de tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disco de OS | gp3 | — | Premium SSD (P-series) o Premium SSD v2 | P10/P15 según necesidad de boot, con caching ReadOnly |
| Data (HANA data volume) | gp3 | 1.2 TB | Premium SSD v2 o Ultra Disk | Premium SSD v2 permite ajustar IOPS/throughput independiente del tamaño; recomendado para volumen de datos de HANA |
| Log (HANA log volume) | gp3 | 0.5 GB* | Premium SSD v2 / Ultra Disk con Write Accelerator habilitado | El log de HANA en Azure M/E-series se beneficia del Write Accelerator para latencia de escritura baja (obligatorio en M-series según Note 1928533) |
| Share (/sapmnt, /usr/sap/trans) | EBS/NFS | 1 TB | Azure NetApp Files (ANF) o Azure Files Premium (NFS/SMB) | ANF es la opción estándar recomendada por Microsoft/SAP para shares NFS en HANA/S4 |
| App (binarios SAP) | EBS | 50 GB | Premium SSD | P6/P10 |

*Nota: 0.5 GB de log parece muy pequeño para un log de HANA productivo — vale la pena confirmar si es 0.5 TB, ya que el log típicamente se dimensiona como fracción del tamaño de la data (regla general SAP: log ≈ 50% del tamaño de memoria/data para sistemas medianos-grandes).

## 3. Recomendaciones de arquitectura en Azure para SAP

- Proximity Placement Groups (PPG): agrupar las VMs de DB y aplicación para minimizar latencia de red entre capas.

- Accelerated Networking: habilitarlo obligatoriamente en las VMs Esv5/Msv2, requisito para HANA en Azure.

- Availability Zones o Availability Sets: para alta disponibilidad, desplegar HANA en Availability Zones (si la región las soporta) con réplica síncrona, o Availability Set si es zona única.

- Write Accelerator: habilitado en el disco de log de HANA (M-series lo requiere).

- Azure NetApp Files: para el share /sapmnt y /trans, con snapshots para recovery rápido.

- Backup: Azure Backup para VMs + backup nativo de HANA (Backint) hacia Azure Blob Storage.

- Monitoreo: Azure Monitor for SAP Solutions (AMS) para telemetría de HANA/S4 nativa en Azure.

- Redes: NSG + Azure Firewall/UDR según segmentación de la landing zone SAP; VNet peering hacia el resto del landscape.

- Discos: usar Premium SSD v2 para poder ajustar IOPS/throughput sin sobredimensionar capacidad (más económico que Ultra Disk salvo que se requiera latencia sub-ms).

¿Quiere que le prepare esta comparación en un documento Word o Excel formal para compartir con el equipo, o con esta vista en el chat es suficiente por ahora?