PROPUESTA TÉCNICA

Implementación de Microsoft Teams Phone

Sistema de conmutación, IVR y extensiones para 10 usuarios sobre red Wi-Fi

Preparado para: [Nombre del Cliente]

Preparado por: [Tu nombre / Empresa]

Fecha: 24 de julio de 2026

Versión: 1.0 — Documento confidencial

# Tabla de Contenido

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente documento describe la propuesta técnica para la implementación de Microsoft Teams Phone como solución de telefonía en la nube para el cliente, en sustitución o complemento de la plataforma Callpicker actualmente en evaluación. La solución contempla un menú de atención automatizada (IVR) de 4 opciones principales, cada una con submenús de 3 a 4 opciones, que enrutan las llamadas hacia 10 extensiones/usuarios licenciados con Microsoft Teams Phone, operando sobre dispositivos IP conectados vía red Wi-Fi ante la ausencia de nodos de cableado estructurado.

Este documento cubre la situación actual, los objetivos del proyecto, la arquitectura propuesta, los alcances y límites del servicio, los requerimientos técnicos y humanos, el licenciamiento necesario, los supuestos bajo los cuales se elaboró la propuesta, y una sección de preguntas abiertas que deben validarse con el cliente antes de confirmar el diseño final — en particular respecto a una posible integración o convivencia con la central telefónica (PBX) actual.

# 2. Situación Actual

De acuerdo con el requerimiento recibido, la situación actual del cliente es la siguiente:

- El cliente recibió una demostración de la plataforma Callpicker como posible solución de conmutación telefónica / IVR.

- El cliente desea explorar, como alternativa, la solución de Microsoft Teams Phone.

- El esquema de atención requerido contempla 4 menús principales, con 3 a 4 submenús cada uno en algunos casos, para enrutar las llamadas hacia las extensiones correspondientes.

- Se estima un volumen de 10 licencias de Teams Phone (10 extensiones/usuarios).

- El sitio no cuenta con nodos de red física (cableado estructurado) para los equipos telefónicos, por lo que la conectividad de los dispositivos deberá realizarse mediante red inalámbrica (Wi-Fi).

- No se cuenta aún con información confirmada sobre licenciamiento Microsoft 365 existente, por lo que se asume que debe cotizarse la solución completa (licencia base + Teams Phone).

- No está definido el mecanismo de conectividad PSTN (entrada/salida de llamadas a la red telefónica pública), por lo que se documenta como supuesto a validar.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo General

Diseñar e implementar una solución de telefonía en la nube basada en Microsoft Teams Phone que permita atender llamadas entrantes a través de un sistema de menús automatizados (IVR) y enrutarlas hacia 10 extensiones de usuario, operando sobre infraestructura inalámbrica, garantizando calidad de servicio, escalabilidad y continuidad operativa.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Configurar un menú principal (Auto Attendant) con 4 opciones de enrutamiento.

- Configurar submenús anidados (3 a 4 opciones) bajo cada opción del menú principal, según la lógica de negocio definida por el cliente.

- Aprovisionar 10 licencias de Microsoft Teams Phone y sus números de extensión/DID correspondientes.

- Definir e implementar la conectividad PSTN adecuada (Calling Plan o Direct Routing) conforme a lo que se valide con el cliente.

- Validar y dimensionar la red Wi-Fi para soportar tráfico de voz (VoIP) con la calidad de servicio requerida.

- Determinar, en conjunto con el cliente, si existe necesidad de integración o convivencia con la central/PBX actual (Callpicker u otra).

- Entregar documentación técnica, capacitación básica a usuarios finales y administradores, y acompañamiento en la puesta en marcha.

# 4. Arquitectura de la Solución

La arquitectura propuesta se basa completamente en servicios cloud de Microsoft 365 / Teams Phone, sin necesidad de infraestructura telefónica local (on-premises), salvo la red de datos (Wi-Fi) del sitio. A continuación se presenta el diagrama de alto nivel de la solución:

Nota: el bloque de PBX/Callpicker se representa punteado porque su rol en la arquitectura final (integración, convivencia temporal, o baja total) depende de la respuesta del cliente a las preguntas planteadas en la sección 12.

# 5. Descripción de la Arquitectura

## 5.1 Componentes principales

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Microsoft 365 Tenant | Directorio de usuarios e identidades (Entra ID) donde se aprovisionan las 10 cuentas de usuario y sus licencias de Teams Phone. |
| Teams Phone Standard | Licencia add-on que habilita la funcionalidad de telefonía (llamadas, transferencias, buzón de voz) sobre Microsoft Teams. |
| Conectividad PSTN | Mecanismo para cursar llamadas hacia/desde la red telefónica pública. A validar: Calling Plan de Microsoft (México) o Direct Routing mediante SBC y proveedor SIP propio. |
| Auto Attendant Nivel 1 (Menú principal) | IVR con 4 opciones principales que dirige la llamada a submenús, colas de llamadas (call queues) o extensiones específicas. |
| Auto Attendants Nivel 2 (Submenús) | Hasta 4 Auto Attendants "anidados" (uno por cada opción del menú principal), cada uno con 3 a 4 opciones adicionales de enrutamiento. |
| Call Queues | Colas de espera que distribuyen la llamada entre un grupo de agentes/extensiones disponibles, cuando el destino no es un usuario único. |
| Extensiones / Usuarios | 10 usuarios licenciados con número de extensión (y opcionalmente DID directo) para recepción y marcado de llamadas. |
| Red Wi-Fi | Red inalámbrica del sitio que provee conectividad IP a los teléfonos, dado que no existen nodos de red física disponibles. |
| Dispositivos Wi-Fi certificados Teams | Teléfonos IP con radio Wi-Fi integrado, certificados por Microsoft para Teams Phone (p. ej. familias Yealink MP5x o AudioCodes C4xxHD con módulo Wi-Fi). |
| Teams App (opcional) | Cliente de escritorio/móvil como respaldo o complemento al teléfono físico, útil para movilidad o contingencia. |

## 5.2 Lógica de enrutamiento de llamadas

El flujo de una llamada entrante sigue la siguiente lógica:

- 1. La llamada ingresa por el número principal a través de la conectividad PSTN contratada.

- 2. El Auto Attendant de Nivel 1 reproduce el saludo y presenta las 4 opciones principales del menú.

- 3. Según la opción marcada, la llamada se transfiere a un Auto Attendant de Nivel 2 (submenú), a una Call Queue, o directamente a una extensión.

- 4. En caso de submenú, el usuario selecciona entre 3 y 4 opciones adicionales, las cuales enrutan finalmente a la extensión, call queue o buzón de voz correspondiente.

- 5. Se contemplan horarios de atención (horario laboral, fuera de horario y días festivos), cada uno con su propio flujo de enrutamiento, conforme a la operación del cliente.

## 5.3 Consideraciones de red Wi-Fi para voz (VoIP)

Dado que los equipos no contarán con conexión física, la calidad de la llamada dependerá directamente del desempeño de la red inalámbrica. Se recomienda:

- Segmentar el tráfico de voz en una VLAN/SSID dedicado, con priorización QoS (marcado DSCP) para tráfico VoIP.

- Verificar cobertura Wi-Fi y ausencia de interferencia en las zonas donde se ubicarán los teléfonos.

- Validar ancho de banda disponible y latencia/jitter hacia Internet, conforme a los requerimientos de Microsoft para Teams Phone.

- Considerar un enlace de Internet con salida redundante, dado que la telefonía dependerá 100% de la conectividad a Internet.

# 6. Alcance

El presente proyecto incluye:

- Levantamiento de requerimientos de flujo de llamadas (menú principal y submenús) con el cliente.

- Configuración de licencias Microsoft 365 y Teams Phone Standard para 10 usuarios.

- Configuración de la conectividad PSTN definida (Calling Plan o Direct Routing, según se valide).

- Configuración de 1 Auto Attendant principal y hasta 4 Auto Attendants de submenú, con sus respectivos horarios (laboral, fuera de horario, festivos).

- Configuración de Call Queues necesarias para el enrutamiento a grupos de extensiones.

- Aprovisionamiento de 10 extensiones/usuarios con sus números correspondientes.

- Validación de cobertura y desempeño de red Wi-Fi para tráfico de voz en el sitio (a nivel de recomendaciones; no incluye obra civil ni cableado).

- Pruebas funcionales de los flujos de llamada configurados.

- Capacitación básica a usuarios finales y a el/los administrador(es) TI del cliente.

- Documentación técnica final "as built" de la solución implementada.

- Acompañamiento durante la puesta en marcha (go-live) y un periodo de estabilización a definir.

# 7. Fuera de Alcance

- Suministro, instalación o cableado de red física (nodos, patch cords, switches, rack, etc.).

- Ampliación o rediseño de la red Wi-Fi existente (compra de access points, licenciamiento de controlador, etc.), salvo que se contrate como servicio adicional.

- Migración, exportación o continuidad de datos históricos de llamadas/grabaciones de la plataforma Callpicker u otra PBX previa.

- Integración con CRM, ERP u otras plataformas de terceros, salvo que se defina expresamente como parte de un alcance adicional.

- Grabación de llamadas, analítica avanzada de call center o funcionalidades de "contact center" (requieren licenciamiento y solución adicional, p. ej. Teams Phone Agent / Copilot Studio o un contact center certificado).

- Portabilidad numérica de líneas telefónicas existentes (se puede contemplar como actividad adicional si se confirma la necesidad).

- Soporte o mantenimiento de la plataforma Callpicker, en caso de que el cliente decida mantenerla en paralelo.

- Compra de dispositivos finales (teléfonos IP Wi-Fi); se entrega recomendación de modelos certificados, pero el suministro se cotiza por separado salvo acuerdo distinto.

# 8. Requerimientos Técnicos y Humanos

## 8.1 Requerimientos técnicos

- Tenant de Microsoft 365 activo (existente o de nueva creación) con permisos de administrador global o de administrador de Teams.

- Conectividad a Internet estable y con ancho de banda suficiente para soportar 10 llamadas concurrentes en el peor escenario, más margen de crecimiento.

- Red Wi-Fi con cobertura en las áreas de trabajo, idealmente en banda 5 GHz, con QoS habilitado.

- 10 teléfonos IP certificados por Microsoft con soporte Wi-Fi (o dispositivos alternos aprobados por el cliente).

- Definición de la conectividad PSTN a utilizar (Calling Plan o Direct Routing con SBC certificado, si se opta por esta última).

- Acceso administrativo al Centro de administración de Teams para configuración de Auto Attendants, Call Queues y políticas de llamadas.

## 8.2 Requerimientos humanos / Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad | Aporta |
| --- | --- | --- |
| Consultor / Arquitecto Teams Phone | Diseño, configuración de Auto Attendants, Call Queues, licenciamiento y pruebas. | Proveedor |
| Administrador TI del cliente | Otorgar accesos, validar red y aprobar cambios de configuración. | Cliente |
| Responsable de negocio / operaciones | Definir la lógica de menús, textos de saludo, horarios y reglas de enrutamiento. | Cliente |
| Soporte de red / Wi-Fi | Validar y ajustar cobertura, QoS y desempeño de la red inalámbrica. | Cliente / Proveedor de red |
| Usuarios finales | Participar en pruebas funcionales y capacitación. | Cliente |

# 9. Licenciamiento

Dado que se confirmó que el cliente no cuenta actualmente con licenciamiento Microsoft 365, la propuesta debe considerar el licenciamiento completo. De forma referencial, los componentes de licenciamiento a cotizar son:

| Licencia | Función |
| --- | --- |
| Microsoft 365 Business Premium / E3 / E5 (por usuario) | Licencia base requerida como prerrequisito; incluye el cliente de Teams. La elección del plan (Business Premium vs. E3/E5) depende del tamaño de la organización y otras necesidades de productividad/seguridad del cliente. |
| Teams Phone Standard (add-on, por usuario) | Habilita la funcionalidad de llamadas (Auto Attendant, Call Queues, buzón de voz, transferencias) sobre Teams. Nota: Microsoft 365 E5 ya incluye esta capacidad; en Business Premium/E3 se contrata como add-on independiente. |
| Conectividad PSTN | Calling Plan de Microsoft (disponible para México) por usuario, o bien Direct Routing (requiere SBC certificado y contrato con proveedor de troncal SIP). A definir según validación con el cliente. |
| Números telefónicos (DID) | No están incluidos en la licencia base; se obtienen junto con la opción de conectividad PSTN elegida. |

Importante: los precios de licenciamiento de Microsoft cambian con relativa frecuencia y varían según el canal de adquisición (CSP, EA, directo) y la región. Se recomienda solicitar cotización formal y vigente a través del distribuidor/CSP antes de presentar el costo final al cliente.

# 10. Supuestos

- El cliente no cuenta actualmente con licenciamiento Microsoft 365 vigente para los 10 usuarios; se cotizará la solución completa (licencia base + Teams Phone + PSTN).

- La conectividad PSTN (Calling Plan vs. Direct Routing) aún no está definida y se documenta como punto abierto a validar antes de la implementación (ver sección 12).

- El sitio no cuenta con nodos de red física, por lo que todos los dispositivos telefónicos operarán vía Wi-Fi.

- La red Wi-Fi actual del cliente tiene cobertura y capacidad suficientes para soportar tráfico de voz; de no ser así, se recomendará un análisis/ajuste de red como actividad adicional fuera de este alcance.

- El número de menús (4) y submenús (3 a 4) es el estimado inicial; podría ajustarse durante el levantamiento detallado con el cliente.

- Las 10 licencias corresponden a 10 usuarios/extensiones; no se contempla, por ahora, uso de "shared calling" o números compartidos.

- No se ha confirmado si se requiere reemplazar totalmente la central Callpicker/PBX actual o si debe convivir/integrarse con Teams Phone.

- El cliente cuenta con conexión a Internet estable y dedicada para la operación telefónica; su dimensionamiento final se validará en la etapa de diseño detallado.

# 11. Riesgos y Consideraciones

| Riesgo | Impacto potencial | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Cobertura/capacidad Wi-Fi insuficiente | Caídas de llamada, mala calidad de audio, eco o latencia. | Site survey de Wi-Fi previo al despliegue; ajustar canales/potencia y habilitar QoS. |
| Definición tardía de conectividad PSTN | Retraso en el cronograma y en la asignación de números. | Validar y confirmar esta decisión en la primera semana del proyecto. |
| Dependencia total de Internet | Sin Internet, no hay servicio telefónico (a diferencia de una PBX tradicional con líneas analógicas/E1). | Evaluar enlace redundante o failover de Internet. |
| Cambios en licenciamiento/precios Microsoft | Variación de costos respecto a lo cotizado inicialmente. | Cotizar con vigencia definida y validar precio final con el CSP antes de firmar. |
| Indefinición sobre PBX/Callpicker actual | Riesgo de rediseñar la solución a mitad de proyecto. | Resolver las preguntas de la sección 12 antes de iniciar la configuración final. |

# 12. Preguntas y Puntos a Validar con el Cliente

Antes de confirmar el diseño final, se recomienda resolver los siguientes puntos con el cliente:

## 12.1 Sobre la central/PBX actual (Callpicker u otra) e integración

- ¿La central Callpicker (u otra PBX) debe quedar fuera de operación por completo, o el cliente desea que convivan ambas soluciones durante un periodo de transición?

- ¿Existe una PBX física adicional a Callpicker que deba integrarse o interconectarse con Teams Phone (p. ej. vía SIP trunk / Direct Routing)?

- ¿Los números telefónicos actuales deben portarse a Teams Phone, o se manejarán números nuevos?

- ¿La central actual tiene funcionalidades específicas (grabación de llamadas, integración con CRM/ERP, reportería, IVR con consulta a bases de datos) que deban replicarse en la nueva solución?

- ¿Cuál es el proveedor actual de troncal SIP o líneas telefónicas? Esto ayuda a definir si conviene reutilizarlo vía Direct Routing o migrar a Calling Plan de Microsoft.

- ¿Cuántas llamadas simultáneas maneja hoy la operación, para dimensionar correctamente canales y Call Queues?

## 12.2 Sobre el diseño de menús y operación

- ¿Cuáles son las 4 opciones del menú principal y las opciones de cada submenú (3 a 4 por menú)?

- ¿Existen horarios diferenciados (horario laboral, fuera de horario, días festivos) con mensajes o rutas distintas?

- ¿Se requiere buzón de voz por extensión, notificación por correo de mensajes de voz, u otra funcionalidad de mensajería?

- ¿Las extensiones corresponden a personas específicas, a departamentos (call queue), o a una combinación de ambos?

## 12.3 Sobre licenciamiento e infraestructura

- ¿El cliente tiene preferencia por Calling Plan de Microsoft o por Direct Routing (troncal SIP propio)?

- ¿Cuál es el estado real de la red Wi-Fi del sitio (marca de access points, cobertura, si soporta QoS/VLAN)?

- ¿El cliente cuenta con presupuesto ya definido, o se requiere presentar distintas opciones de licenciamiento (Business Premium vs. E3/E5)?

- ¿Los 10 usuarios corresponden a personal fijo o se espera crecimiento a corto plazo (para dimensionar licencias futuras)?

# 13. Plan de Trabajo Propuesto

| Fase | Nombre | Actividades principales |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento y validación | Confirmar supuestos y preguntas de la sección 12; definir flujo detallado de menús/submenús, horarios y conectividad PSTN. |
| 2 | Aprovisionamiento | Adquisición/activación de licencias M365 + Teams Phone; alta de usuarios; configuración de conectividad PSTN elegida. |
| 3 | Configuración de la solución | Configuración de Auto Attendants (principal y submenús), Call Queues, políticas de llamada y buzones de voz. |
| 4 | Validación de red Wi-Fi | Verificación de cobertura, QoS y capacidad; ajustes recomendados antes del despliegue de equipos. |
| 5 | Pruebas funcionales | Pruebas de los flujos de llamada, submenús, transferencias y buzones, en conjunto con el cliente. |
| 6 | Capacitación | Capacitación a usuarios finales y a administrador(es) TI del cliente. |
| 7 | Puesta en marcha (Go-Live) | Corte/activación de números, monitoreo inicial y estabilización. |
| 8 | Cierre | Entrega de documentación "as built" y cierre formal del proyecto. |

# 14. Entregables

- Documento de diseño detallado de flujos de llamada (menú principal y submenús).

- Ambiente de Teams Phone configurado y operativo para 10 usuarios.

- Reporte de validación de red Wi-Fi con recomendaciones (si aplica).

- Bitácora de pruebas funcionales realizadas.

- Material y sesión de capacitación para usuarios y administradores.

- Documento técnico final "as built" de la solución implementada.

# 15. Aprobación

La aceptación de la presente propuesta técnica se formalizará mediante firma de las partes involucradas, quedando entendido que el alcance definitivo podrá ajustarse una vez resueltas las preguntas y supuestos documentados en las secciones 10 y 12.

____________________________

Por el Cliente — Nombre y cargo

____________________________

Por el Proveedor — Nombre y cargo